可威環境資源股份有限公司

工具箱會議及危害預防宣導紀錄單

日		期： 	實	施	時	間 ： 	 承攬商召集人(廠商/工安-手機)： 	             /                                -

本日施工區域：

| ◎宣導事項欄：由監工單位(Leader) /現場工作負責人/協議組織人員選擇勾選並對所有人員宣導。 |  |
| --- | --- |
| 工作類別 | □一般作業□高架作業 □動火作業 □局限/缺氧作業 □開挖作業 □起重吊掛作業 □掛牌/上鎖 □拆、搭架作業 □噪音作業 □粉塵作業 □有毒/爆炸性作業 □高溫作業□有機溶劑作業 □機械檢修作業□電氣檢修作業□消防廣播、火警系統隔離遮蔽作業 □其他 |
| 使用工具 | □堆高機 □電(氬)焊機 □鋼瓶(氧、乙炔、氬)□ A 字梯 □電鑽 □砂 輪 機□固定式起重機□吊車 □發電機 □分電盤 □高壓水刀 □捲揚機 □照明 □高空作業車 □.瓦斯噴燈 □其他 |
| 電氣作業 | 用電設備需求: V A KW |
| 允許方式 | □.專人停電 □.需配專線 □.指定插座 □.指定電氣箱 □.自備發電機 |
| 所需防護具 | □安全帽 □安全鞋 □防塵口罩□反光背心□防墜繩 □背負式安全帶 □安全網 □施工架 □合梯 □滅火器 □防火毯 □檢電器 □安全護目鏡 □絕緣手套 □絕緣鞋 □電焊手套 □耳塞 □通風設備 □救命器 □氣體偵測器□急救設備□施工標示□照明設備□圍 欄 □SDS或化學品標示 □其他 |
| 環境潛在 危險因素 | □墜(滾)落 □感電 □被撞 □倒塌 □中毒 □缺氧窒息 □燙傷 □被夾、被捲 □化學品接觸 □異物入眼 □火災爆炸 □與高(低)溫接觸 □物體飛落 □跌倒扭傷 □踩(踏)穿 □溺水 □跌倒、絆倒□割、擦傷 □崩塌 □人因危害 □其他 |
|  | 一、一般性作業危害告知事項： |
|  | 1.作業前必須確認相關安衛設施之功能是否正常。 2.危險區域或不合格設施是否設置警告標示。 3.作業前確認作業人員個人防護具是否妥適配戴並落實檢點功能性是否正常。 |
| 安全 | 4.施工用之工具、設備是否完成落實安全檢點。 5.須確認完成安衛設施拆除前是否完成安衛準備事項。 6.施工架須安全檢查合格，並掛有施工架檢查表。 7.作業區域及會辦單位所告知之注意事項須確認遵循。 |
| 管制 | 二、高架作業注意事項： |
|  | 1.高處作業之危險性機械設備須依規定檢查。 2.高架作業須遵守工地訂頒之安全衛生工作守則。 3. 施工單位須遵守高架作業墜落災害防止計畫及相關事項。 4.合格施工架現場具以下資料(合格標示、最大荷重、施工架組配作業主管證照影本、施工架完工檢查表、施工架每日作業前自動檢查表) |
| 物理能量危害 | 1.施工前如需接用臨時用電，確認電壓及容量，於事前由工作現場負責人知會監工人員並會同。 2.避免高溫設備、管路之接觸及避免高低差引起之跌倒或墜落傷害。 3.拆卸管路、斷電、送電需先知會主辦單位監工申請隔離掛牌上鎖作業許可，經核准後始得作業。 |
| 化學物質 | 可能接觸之化學品： □柴油□消石灰□氨水□水泥□螯合劑□鹽酸□活性碳□鹽酸□氫氧化鈉 □其他 |
| 特殊作業危害告知事項 | 一、動火作業注意事項： 1.動火點下方及週遭須事先清除或隔離可燃物。 2.氣體切割作業前須完成下列事項檢查： a.無漏氣 b.直立固定 c.已裝防逆回火裝置 d.壓力錶、容量錶良好 e.其他： 。 3.電焊機作業前須完成下列事項檢查： a.迴流線接於電焊物體 b.電纜線及銲條夾頭絕緣良好 c.自動電擊防止裝置正常 d.漏電斷路器正常 e.其他： 。 4.防止火花、焊渣掉落之安全措施須妥當防護良好並設置滅火器及防火毯。 5.動火管制區之動火作業須指定監火員。 |
|  | 6.滅火設施須配置於現場容易取得之位置。 |

承攬商入廠施工前，請參考下列之要項，實施工具箱會議及危害預防宣導。

| 特殊作業危害告知事項 | 二、局限空間作業注意事項 1.提送局限空間施工安全管理計畫並指派局限空間作業現場主管、監視人員與救援人員。 2.須置備緊急救援裝備 a.救生索 b.供氣式呼吸防護具 c.氧氣急救器 d.其他： 3.作業人員須配戴 a.自攜式呼吸防護具 b.輸氣管面罩 c.其他 4.須備妥通風換氣設備且通風狀況必須良好。 5.金屬設備內部之照明設備應採用 24 伏特以下之電源，且電纜線絕緣須良好，無中間接頭須接地。 6.用電設備分路使用漏電短路器、電焊設備須具有自動電擊防止裝置。 7.作業前、再作業前、作業中須實施 a.LEL b.危害性氣體 c.氧氣等…連續偵測並紀錄於PTW表內。 8.須配戴四用氣體或其他適當類型之氣體偵測警報器，並確認其功能正常並保持量測，且定時將量測數值及時間紀錄於侷限空間作業許可證。 9.專責監視人員，於局限空間出入口須設立警示標識並進行人員進出管制登記。 10.現場至少有兩人共同作業。 三、吊掛作業 1.吊掛作業須備妥一機三證（現場）經檢查確認後始得作業。 2.危險性機械設備須每日作業前檢點並記錄。 3.鋼構組配作業（吊掛作業）須設立警戒區域並派人員警戒。 4.鋼構組配作業須依照標準作業程序進行施工且作業主管須在現場進行督導工作。 四、其他特殊檢點事項 1.須完成地下開挖安全作業計畫之相關事項。 2.確認完成地下開挖作業檢核表之各項檢核工作。 3.施工單位須提出地下開挖安全作業計畫。 4.現場監工、工程師或職安人員須在場督導工作。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宣導： □ 1.主辦單位簽核施工單時，應確知工程主辦已告知所有施工人員工作環境及危害因素。 □ 2.施工單位已做好相關自主檢查工作，主承商負稽核、管理責任。 □ 3.遵守 Cowin 十大救命法則。 □ 4.承商入廠作業務必遵守廠內管理相關規定等義務。 □ 5.其他： |  |  |  |  |  |  |  |
| 聯繫交代事項 |  |  |  |  |  |  |  |
| 參加人員簽名: |  |  |  |  |  |  |  |

2022.07.13